| - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΠΦΟΥΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ) CPV 34928500-3 38821000-6 - K.A. 30.7325.0005 |
| --- | --- |

### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1°: Ιστοί και φωτιστικά σώματα

Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών ύψους 4m και φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς τους στον τόπο του έργου και όλων των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων με τη χρήση ή μη ανυψωτικών μηχανημάτων.

Στην εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του υφιστάμενου ιστού (πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.)

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο του υπάρχοντος ιστού.

- η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.

- η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων (ιστοί, φωτιστικά, βραχίονες, οικοδομικά υλικά) σε επιτρεπόμενο χώρο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- η έλεγχος και η αντιδιαβρωτική προστασία των αγκυρίων

- η μέτρηση της απόστασης των αγκυρίων για τον προσδιορισμό των τελικών διαστάσεων της πλάκας έδρασης των τετράμετρων ιστών.

- η τοποθέτηση του νέου ιστού και του νέου φωτιστικού σώματος με τη σωστή περιστροφή.

- αντικατάσταση του αγωγού γείωσης από το ακροκιβώτιο μέχρι του φρεάτιο του ιστού, σύνδεση με χάλκινο σύνδεσμο διασταύρωσης και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας.

- Τοποθέτηση νέου ακροκιβωτίου και επανασύνδεση των καλωδίων

- η τοποθέτηση μη συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας στη βάση των ιστών και η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού.

- η διενέργεια μετρήσεων και δοκιμών

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται επίσης όλα τα υλικά και μικροϋλικά, οι εργασίες και οι δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού (γερανοί, καλαθοφόρα οχήματα που απαιτούνται για τις μεταφορές, τις φορτοεκφορτώσεις και την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών), ακόμα και αυτών που δεν κατονομάζονται ρητά αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας.

Τιμή (1) τεμαχίου κατ’ αποκοπήν προμήθεια και εργασία:

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ……………………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ……………………………………………………………………………………..

ΑΡΘΡΟ 2°: Βραχίονες και φωτιστικά σώματα

Προμήθεια και τοποθέτηση βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού σε υφιστάμενους τσιμεντοϊστούς σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς τους στον τόπο του έργου και όλων των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων με τη χρήση ή μη ανυψωτικών μηχανημάτων.

Στην εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η αποξήλωση των παλαιών βραχιόνων και φωτιστικών

- ο έλεγχος και η μέτρηση της των  διαστάσεων της απόληξης των τσιμεντοϊστών

- η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων (φωτιστικά, βραχίονες) σε επιτρεπόμενο χώρο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- η τοποθέτηση νέου ακροκιβωτίου και η σύνδεσή του με νέο καλώδιο έως το φωτιστικό σώμα

- η τοποθέτηση νέων βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων

- η διενέργεια μετρήσεων και δοκιμών

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται επίσης όλα τα υλικά και μικροϋλικά, οι εργασίες και οι δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού (γερανοί, καλαθοφόρα οχήματα που απαιτούνται για τις μεταφορές, τις φορτοεκφορτώσεις και την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών), ακόμα και αυτών που δεν κατονομάζονται ρητά αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας.

Τιμή (1) τεμαχίου κατ’ αποκοπήν προμήθεια και εργασία:

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ……………………………………………………………………………………….

ΑΡΘΡΟ 3° Σύστημα τηλεδιαχείρισης

Προμήθεια επί τόπου του έργου και τοποθέτηση συστήματος τηλεδιαχείρισης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, περιλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτησή του.

Η τοποθέτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Τοποθέτηση ειδικής βάσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό τύπο της τεχνικής περιγραφής σε υφιστάμενο σιδηροσωλήνα ύψους 4m.

- Τοποθέτηση επί της ειδικής βάσης, πλαστικού ερμαρίου σύμφωνα με τον ενδεικτικό τύπο της τεχνικής περιγραφής μέσα στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κεντρικός κόμβος διαχείρισης.

-  Ηλεκτρική σύνδεση μέσω ρευματοδότη ράγας εντός του ερμαρίου, προμήθεια και τοποθέτηση κάρτας sim M2M, παραμετροποίηση και δοκιμές ελέγχου των φωτιστικών μέσω του λογισμικού

Τιμή (1) τεμαχίου κατ’ αποκοπήν προμήθεια και εργασία:

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ……………………………………………………………………………………

Καλλιθέα ………………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ : :……………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………… FAX: …………………………

e-mail:…………………………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ